Дума городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

VII созыв

# РЕШЕНИЕ

| От |  | № |  |
| --- | --- | --- | --- |
| г.Саянск |  |  |  |

|  |  |  | О внесении изменений в Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «город Саянск», утверждённые решением Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 02.12.2019 № 71-67-19-57 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

В целях приведения нормативно правового акта в соответствие с требованиями действующего законодательства, руководствуясь статьями 29.1, 29.2, 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 07.06.2019 № 110-37-613-19 «Об утверждении Порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования городского округа муниципального образования «город Саянск» и внесения изменений в них», статьями 4, 21, 38 Устава муниципального образования «город Саянск» Дума городского округа муниципального образования «город Саянск»

РЕШИЛА:

1. Внести в Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «город Саянск», утверждённые решением Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 02.12.2019     № 71-67-19-57(далее – Местные нормативы градостроительного проектирования ), (опубликованные в газете «Саянские зори» от 05.12.2019              № 48 (вкладыш официальной информации, страница 34-38), следующие изменения:

1. Пункт 2.6.7  Приложения № 1 Местных нормативов градостроительного проектирования дополнить абзацами следующего содержания:

«Нормативное минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта складывается из количества машино-мест на парковочных местах для хранения индивидуального автотранспорта, расположенных на территориях общего пользования, на земельных участках, предназначенных для размещения гаражей и автостоянок, и машино-мест на земельных участках, предназначенных для жилой застройки.

Минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на земельных участках, предназначенных для многоквартирной жилой застройки, определяется из расчета обеспечения 20% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей, исходя из уровня автомобилизации - 1 индивидуальный легковой автомобиль на 1 квартиру.

Минимальное количество машино-мест на приобъектных стоянках общественных зданий, учреждений, предприятий, объектов транспортного обслуживания и рекреации рассчитывается по нормам, приведенным в таблице 2.6-4».

2. Таблицу 2.6-4 - Нормы расчета стоянок автомобилей Приложения № 1 Местных нормативов градостроительного проектирования изложить в следующей редакции:

| N п/п | Объект | Расчетные единицы | Норматив - кол-во м/м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Объекты административно-делового назначения |  |  |  |
| 1.1. | Административно-управленческие учреждения, здания и помещения общественных организаций | 120 кв. м общей площади | 1 |
| 1.2. | Банки и банковские учреждения: |  |  |
| 1.2.1. | - с операционными залами | 100 кв. м общей площади | 3 |
| 1.2.2. | - без операционных залов | 100 кв. м общей площади | 2 |
| Объекты науки, учебно-образовательные учреждения |  |  |  |
| 2.1. | Высшие учебные заведения | 4 преподавателя и сотрудника и 10 студентов, занятых в одну смену | 2 |
| 2.2. | Средние специальные учреждения, колледжи, специальные и школы, школы искусств и музыкальные школы городского значения | 5 преподавателей, занятых в одну смену | 1 |
| 2.3. | Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам | 100 кв. м общей площади | 4 |
| Объекты промышленно-производственного назначения |  |  |  |
| 3.1. | Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных промышленно-производственных объектов | 10 работающих в двух смежных сменах | 1 |
| Объекты торгово-бытового и коммунального назначения |  |  |  |
| 4.1. | Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли), гипермаркеты | 100 кв. м общей площади | 3 |
| 4.2. | Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.) | 100 кв. м общей площади | 2 |
| 4.3. | Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные и т.п.) | 100 кв. м общей площади | 2 |
| 4.4. | Рынки постоянные | 100 кв. м общей площади | 3 |
| 4.5. | Предприятия общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе) | 10 посадочных мест | 2 |
| 4.6. | Объекты коммунально-бытового обслуживания |  |  |
| 4.6.1. | Бани | 30 единовременных посетителей | 5 |
| 4.6.2. | Ателье, фотосалоны городского значения, салоны-парикмахерские, салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны | 30 кв. м общей площади | 2 |
| 4.6.3. | Салоны ритуальных услуг | 100 кв. м общей площади | 4 |
| 4.6.4. | Химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализированные центры по обслуживанию сложной бытовой техники и др. | 2 рабочих места приемщика | 1 |
| 4.7. | Гостиницы | По заданию на проектирование |  |
| Объекты культуры и досуга |  |  |  |
| 5.1. | Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы | 10 единовременных посетителей | 1 |
| 5.2 | Здания театрально-зрелищные (Киноцентры, кинотеатры, дворцы культуры, центры культуры) | 100 зрительских мест | 5 |
| 5.3. | Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе | 10 постоянных мест | 1 |
| 5.4. | Объекты религиозных конфессий (церкви, костелы, мечети, синагоги и др.) | 100 единовременных посетителей | не менее 10 машино-мест на объект |
| 5.5. | Досугово-развлекательные учреждения: развлекательные центры, дискотеки, ночные клубы | 10 единовременных посетителей | 1 |
| 5.7. | Бильярдные, боулинги | 10 единовременных посетителей | 2 |
| 6.1. | Здания и помещения медицинских организаций | 10 посещений в смену 10 койко-мест 10 сотрудников | 1 1 1 |
| Спортивно-оздоровительные учреждения |  |  |  |
| 7.1. | Спортивные комплексы и стадионы с трибунами | 100 мест на трибунах | 4 |
| 7.2. | Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, ФОК, спортивные и тренажерные залы) | 100 кв. м общей площади | 2 |
| 7.3. | Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, конный спорт, горнолыжные центры, картинг, мини-футбол и др.) | 10 единовременных посетителей | 2 |
| 7.4. | Аквапарки, бассейны | 10 единовременных посетителей | 1 |
| Объекты транспортного обслуживания |  |  |  |
| 8.1. | Автовокзалы | 15 пассажиров в час пик | 1 |
| Объекты исправительных учреждений и центры уголовно-исполнительной системы |  |  |  |
| 9.1. | Исправительные учреждения и центры уголовно-исполнительной системы | 10 работников | 1 |
| Объекты рекреации |  |  |  |
| 10.1. | Парки культуры и отдыха, скверы | 100 единовременных посетителей | 5 |
| Объекты пребывания с целью отдыха |  |  |  |
| 10.1. | Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.) | 100 единовременных посетителей | 10 |
| 10.2. | Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы | 100 отдыхающих и обслуживающего персонала | 5 |

3. Пункт 2.6  Приложения № 1 Местных нормативов градостроительного проектирования дополнить подпунктом 2.6.7, 2.6.8 следующего содержания:

«2.6.7 Объекты велотранспортной инфраструктуры (велосипедные дорожки, велополосы) в системе элементов обустройства автомобильных дорог.

Расчетные показатели плотности сети велотранспортной инфраструктуры определяют минимально допустимый уровень обеспеченности.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности велосипедными дорожками, велополосами в соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» составляют в среднем 0,16 км на км2 в застроенной, планируемой к застройке территории.

- Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности велосипедных дорожек, велополос в системе элементов обустройства автомобильных дорог для населения городского округа муниципального образования «город Саянск» не устанавливаются.

- При создании велотранспортной инфраструктуры следует руководствоваться Межгосударственным стандартом ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования», введенным в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии» от 31.08.2015 № 1206-ст, Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования», утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23.10.2007 № 270-ст, Методическими рекомендациями по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения. Требования к планированию развития инфраструктуры велосипедного транспорта поселений, городских округов в Российской Федерации. Велосипедные дорожки, велополосы устраивают с учетом нормируемого соотношения интенсивностей движения автомобилей и велосипедистов».

2.6.8 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности велосипедными парковками принимаются следующие:

- 6 парковочных мест для велосипедов на 100 м2 площади торгового центра;

- 30 парковочных мест для велосипедов на 100 учащихся образовательного учреждения;

- 20 парковочных мест для велосипедов на 100 посетителей объектов культуры, спорта и здравоохранения;

- наличие мест постоянного хранения в количестве не менее 0,8 места на каждое домохозяйство (квартиру) при проектировании нового жилого дома.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности уличных велопарковок для кратковременного хранения - на расстоянии не более 30 м от входа в образовательные учреждения, объекты культуры, спорта и здравоохранения».

4. Абзац 9  приложения № 1 к приложению №1 Местных нормативов градостроительного проектирования дополнить абзацами следующего содержания:

«Велосипедная дорожка - отдельная дорога или часть автомобильной дороги, предназначенная для велосипедистов и оборудованная соответствующими техническими средствами организации дорожного движения.

Велопарковка - место для длительной стоянки (более часа) или хранения велосипедов, оборудованное специальными конструкциями».

5. Абзац 66 приложения № 1 к приложению №1 Местных нормативов градостроительного проектирования дополнить абзацем следующего содержания:

«Полоса для велосипедистов - велосипедная дорожка, расположенная на проезжей части автомобильной дороги, отделяющая велосипедистов техническими средствами организации дорожного движения (разметкой, дорожными ограждениями и т.д.) от проезжей части и обозначенная дорожным знаком в сочетании с табличкой, расположенными над полосой».

6. Опубликовать настоящее решение  на «Официальном интернет – портале правовой информации городского округа муниципального образования «город Саянск» (http://sayansk-pravo.ru), в газете «Саянские зори»  и разместить  на официальном сайте Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://www.dumasayansk.ru.

7. Комитету по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «город Саянск» разместить Местные нормативы градостроительного проектирования с внесенными в них изменениями в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения указанных изменений.

8. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

Председатель Думы городского                       Мэр городского округа

округа муниципального                                    муниципального образования

образования  «город Саянск»                           «город Саянск»

_________________ Ю.С. Перков                    ______________ О.В. Боровский

исп. Панкина А.С.,

тел. 83955352421

СОГЛАСОВАНО:

| - Заместитель мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения города -председатель Комитета по жилищно - коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» |  |  | М.Ф. Данилова |
| --- | --- | --- | --- |
| - дата |  |  |  |
| Председатель депутатской комиссии по вопросам жилищно - коммунального хозяйства и строительства |  |  | К.Н. Константинова |
| - дата |  |  |  |
| Начальник отдела правовой работы администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» |  |  | М.В. Павлова |
| - дата |  |  |  |
| Председатель – главный архитектор Комитета по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «город Саянск» |  |  | Ю.В. Колькина |
| - дата |  |  |  |

РАССЫЛКА:

1 экз. - в дело

2 экз. - в комитет по архитектуре

1 экз. – в Саянские зори

4 экз.

Электронная  версия правового акта соответствует бумажному носителю.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Консультант в сфере градостроительства и

архитектуры                                                                                                            А.С. Панкина

_______________

(дата)

Пояснительная записка

к проекту решения Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» «О внесении изменений в Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «город Саянск», утверждённые решением Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 02.12.2019 № 71-67-19-57»

Тип проекта правового акта: Решение Думы городского округа муниципального образования «город Саянск»

Субъект правотворческой инициативы: Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» Боровский О.В.

Проект подготовлен: консультантом в сфере градостроительства и архитектуры  Комитета по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «город Саянск» Панкиной А.С.

Правовое обоснование принятия проекта правового акта: градостроительное законодательство

Состояние законодательства в сфере правового регулирования, к которой относится проект правового акта:

Социально-экономическое обоснование необходимости принятия муниципального правового акта, его цели: Не требуется

Место будущего акта в системе действующих муниципальных правовых актов: правовые акты Думы городского округа муниципального образования «город Саянск».

Перечень муниципальных правовых актов принятия, отмены, изменения или дополнения которых потребует принятие вносимого правового акта: решение Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 02.12.2019 № 71-67-19-57

Сведения о наличии необходимости увеличения расходов местного бюджета: принятие данного решения не требует дополнительных расходов из местного бюджета.

Перечень органов и организаций, с которыми проект правового акта согласован, краткое изложение содержания разногласий и мотивированное мнение о них: проект решения Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» размещен на официальном сайте администрации – 12.10.2021 г., срок окончания независимой экспертизы – 13.12.2021 г.

Консультант в сфере градостроительства и

архитектуры                                                                                                            А.С. Панкина

_______________

(дата)